SISTEMI & RETI — Appunti Sistemati

Sistemi: classificazione e caratteristiche

Sistema = insieme di componenti che collaborano per raggiungere un obiettivo comune.
Esempi:

- PC

- Sistema solare

- Sistema scolastico

- Sistema software

- Sistema muscolare / cardiovascolare / nervoso

Serve per coordinare e integrare le diverse parti che lo compongono.

Classificazione dei sistemi

Per natura:

- Naturale → ecosistema, sistema solare

- Artificiale → PC, impianto agricolo

- Misto → protesi, diga

Per tempo:

- Discreto → si evolve per fasi (es. interruttore: acceso/spento)

- Continuo → varia senza interruzioni (es. termostato, temperatura)

Per proprietà delle variabili:

- Statico → non cambia nel tempo (es. borraccia)

- Dinamico → varia nel tempo (es. macchina, pendolo)

- Chiuso → non interagisce con l’esterno (es. borraccia termica)

- Aperto → interagisce con l’esterno (es. bottiglia aperta)

Per proprietà delle relazioni:

- Deterministico → stesso input = stesso output (es. calcolatrice, PC)

- Probabilistico → stesso input ≠ stesso output (es. previsioni meteo, ChatGPT)

- Combinatorio → senza memoria, output immediato (es. sudoku online)

- Sequenziale → con memoria interna (es. distributore automatico)

Macchina di Von Neumann e sistemi di elaborazione

Un computer è un sistema di elaborazione aperto, che riceve dati in input, li elabora e restituisce informazioni in output.

Architettura di Von Neumann

Separazione tra:

- Elaboratore (CPU) → hardware

- Memoria (RAM) → software (dati + istruzioni)

Questa distinzione è ancora alla base dei computer moderni.

Componenti principali:

- CPU (master)

- Memoria (slave)

- Periferiche di I/O (slave)

- Bus di sistema (slave, connette tutto)

Ciclo delle istruzioni: FETCH – DECODE – EXECUTE

- FETCH → lettura dell’istruzione dalla RAM

- DECODE → traduzione in linguaggio macchina

- EXECUTE → esecuzione vera e propria

Linguaggi di programmazione

- Alto livello → vicini all’uomo (C, C#)

- Basso livello → vicini alla macchina (Assembly, binario 0/1)

CPU (Central Processing Unit)

Funzioni:

- Legge istruzioni dalla RAM tramite BUS

- Esegue le istruzioni

- Scrive i risultati in RAM o su periferiche

Componenti:

- ALU (Unità Aritmetico-Logica) → esegue operazioni aritmetiche e logiche (and, or, not)

- CU (Control Unit) → controlla ALU e flusso delle operazioni

- Registri → piccole memorie interne (1–32) che contengono valori o istruzioni

RAM (Random Access Memory)

- Organizzata in celle (indirizzi) → ogni cella = un dato o un’istruzione

- Volatile (i dati si cancellano allo spegnimento)

- Struttura a stack/pila: libera le celle dopo l’esecuzione

Tipi di operazioni:

- Read → lettura dati da RAM

- Write → scrittura/aggiornamento dati in RAM

Ciclo FETCH – DECODE – EXECUTE (dettagli)

FETCH

- Parte dal PC (Program Counter) → contiene l’indirizzo della prossima istruzione

- L’indirizzo va nel MAR (Memory Address Register)

- Il bus indirizzi individua la cella RAM

- L’istruzione viene copiata nel MDR (Memory Data Register)

- Poi finisce nell’IR (Instruction Register) della CU

DECODE

- La CU decodifica l’istruzione contenuta nell’IR

EXECUTE

- La CU esegue l’istruzione, collaborando con ALU, registri o RAM

Tipi di Bus

- Bus di controllo → segnali di controllo, bidirezionale

- Bus degli indirizzi → indirizzi celle RAM, unidirezionale (CPU → RAM)

- Bus dei dati → dati e istruzioni, bidirezionale

  - Read: RAM → CPU

  - Write: CPU → RAM

PSW (Program Status Word) — Registro di Stato

Contiene flag che descrivono il risultato dell’ultima operazione della ALU:

- Z (Zero flag) → vale 1 se il risultato è 0

- S (Sign flag) → vale 1 se il risultato è negativo

- C (Carry flag) → vale 1 se c’è un riporto/prestito

- O (Overflow flag) → vale 1 se il risultato supera i bit disponibili

ALU (Arithmetic Logic Unit)

Esegue operazioni tramite porte logiche:

- OR → vero se uno dei due ingressi è vero

- NOR → negazione di OR

- AND → vero solo se entrambi gli ingressi sono veri

- NAND → negazione di AND

- XOR → vero solo se un ingresso è vero e l’altro no

Nelle prime ALU, moltiplicazioni e divisioni venivano fatte con addizioni/sottrazioni ripetute.

Semi-Sommatore (Half-Adder)

Somma due bit (A e B) e restituisce:

- Somma (bit effettivo del risultato)

- Riporto (bit da aggiungere alla colonna successiva)

Pipeline

Serve per eseguire più istruzioni in parallelo, risparmiando tempo.

Fasi:

- Fetch

- Decode

- Execute

- Memory (opzionale)

- Write Back (opzionale)

Sequenziale (scalare):

Le istruzioni vengono eseguite una dopo l’altra.

Pipeline:

Le fasi si sovrappongono → mentre una istruzione è in Execute, un’altra è già in Decode.

Problemi:

- Due istruzioni vogliono la stessa risorsa

- Una istruzione usa l’output dell’altra

- Istruzioni condizionali (if/else) → ritardi

Architetture CPU: CISC vs RISC

CISC (Complex Instruction Set Computer)

- Tanti comandi, complessi

- Programmazione più semplice

- Pipeline e decodifica più complicate

RISC (Reduced Instruction Set Computer)

- Meno istruzioni, più semplici

- Pipeline e decodifica più efficienti

- Richiede più codice Assembly

Clock e Cicli di Clock

- La CPU è un sistema discreto, scandito dal clock

- Ogni azione avviene in un intervallo di tempo (T)

Formule:

- Frequenza: f = 1/T → cicli al secondo (Hz)

- Periodo: T = 1/f

- 1 Hz = 1 ciclo/sec

- 3 GHz = 3×10⁹ cicli/sec

Domini di clock

Ogni componente ha un proprio clock interno, ma tutto è sincronizzato dal clock di sistema.

Bus e Segnali di Controllo

- Bus dei dati → CPU ↔ RAM (bidirezionale, linee parallele)

- Bus degli indirizzi → CPU → RAM, indica quale cella accedere (2ⁿ celle con n linee)

- Bus di controllo → coordina lettura/scrittura e segnali di interruzione

Interrupt

- INT RQ (Interrupt Request) → richiesta di attenzione alla CPU

- INT A (Interrupt Acknowledge) → risposta della CPU (accetta o ignora)

Misure e unità

- Hz → frequenza del clock (1 Hz = 1 ciclo/sec, 1 GHz = 10⁹ cicli/sec)

- MIPS → milioni di istruzioni per secondo
MIPS = (n° istruzioni / tempo in sec) × 10⁶

Architettura moderna

- CPU 64 bit, bus a 32 bit, più core (ognuno con ALU, CU e registri propri)

- Transistor → componenti base logiche (0/1)

- Legge di Moore → i transistor raddoppiano ogni ~18 mesi

- Overclocking → aumento della frequenza di clock per più prestazioni